四川大学计算机学院数字逻辑实验

实  验  报  告

学号：2020141460049  姓名：陈仲文  专业：计算机类  班级：行政四班   第 14 周

| 实验项目 | 设计译码器和编码器 | 实验时间 | 2020.11.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 | 设计一个译码器（74LS138） |  |  |
| 实验环境 | Vivado |  |  |
| 实验内容及步骤（含电路原理图/Verilog程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏） | - 在Vivado中创建一个新RTL工程，板卡名设为xc7a35tcpg236-1并添加通用IP核。 - 考虑实验手册中的原理图（图1），认真观察并确定每个引脚的实际连接端口。由于本实验的布线极其复杂，引脚命名也不合常理，故这一步极其重要。 图1 实验原理图（提供：实验手册） 3. 点击Create Block Design，进入编辑模式，判断使用的逻辑门种类与个数，进行适当化简，设计逻辑门并布线，并定义命名端口。实际原理图见图2.端口对照表见表1. 图2 实际原理图 - 选择工程名并右击后依次选定Generate Output Products和Create HDL Wrapper，生成顶层文件和HDL文件，等待编译完成。由于文件较大，逻辑门较多，电路复杂，等待时间会比较长，须耐心等待，千万不可在未完成时继续下一步。最后生成原理图，见图3. 图3 实验原理图（提供：Vivado） 5.点击I/O PLANNING进入管脚配置对输入输出进行配置，设置为LVCMOS33。图4和图5为配置结果，表1为PIN对照表。 |  |  |
| （接上） 实验内容及步骤（含电路原理图/Verilog程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏） | 引脚名; A0; A1; A2; EN2B; EN2A; EN1; Y0. PIN; V17; V16; W16; W17; W15; V15; U16. 引脚名; Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6; Y7. PIN; E19; U19; V19; W18; U15; U14; V14. 表1 PIN对照表 图4 图5 引脚配置结果 6. 打开Run synthesis，运行程序，在三个对话栏中依次选择Run Implementation, Generate Bitstream和Open Hardware Manager，打开硬件管理器，插入板卡，点击Open a New Hardware，选择Local severer，搜索板卡，成功后下载文件进行验证，验证结果见图6-图13. 图6-图13 验证结果 |
| 实验结果分析 | 实验真值表如下（表2），对照实验手册提供的真值表发现，两个真值表的结果完全符合，实验成功。 输入代号; A0; A1; A2; G1; G2; G3. 1; X; X; X; X; 1; X. 2; X; X; X; X; X; 1. 3; X; X; X; 0; X; X. 4; 0; 0; 0; 1; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 6; 0; 1; 0; 1; 0; 0. 7; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 1; 0; 0. 9; 1; 0; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 1; 1; 1; 0; 0. 11; 1; 1; 1; 1; 0; 0. 输入代号; Y0; Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6; Y7. 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 3; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 4; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 5; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 6; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 7; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 8; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1. 9; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 10; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1. 11; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0. 表2 真值表 |
| 实验方案的缺陷及改进意见 | - 注意不同引脚的连线与配置即可。 - 实验原理图太复杂，导致接线情况很难看出。 |  |  |
| 心得体会、问题讨论 | 1.由于本实验原理图非常复杂，图中的连线密密麻麻，故观察原理图的时候千万不要看花眼导致连线错误，否则改正将会极其麻烦。 2.在生成对应文件时一定要耐性等待进度条结束，如果在进度条未结束时就进行下一步将会导致无法预料的错误（报错），且修正错误也很困难，因为操作本身不存在错误，只是心急了而已。 3.在配置引脚的时候要注意，命名结果至关重要，如实验中EN2B接口在EN2A接口之前，但在Vivado平台进行配置时，EN2B却在EN2A之后，这里稍不注意就会出错，导致本应该配置到A的PIN错误配置到B，导致实验失败。 4.细心绘制真值表。 |  |  |
| 指导老师评 议 | 成绩评定： 指导教师签名： |  |  |

实验报告说明

数字逻辑课程组

实验名称  列入实验指导书相应的实验题目。

实验目的  目的要明确，要抓住重点，可以从理论和实践两个方面考虑。可参考实验指导书的内容。在理论上，验证所学章节相关的真值表、逻辑表达式或逻辑图的实际应用，以使实验者获得深刻和系统的理解，在实践上，掌握使用软件平台及设计的技能技巧。一般需说明是验证型实验还是设计型实验，是创新型实验还是综合型实验。

实验环境  实验用的软硬件环境（配置）。

实验内容（含电路原理图/Verilog程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏）  这是实验报告极其重要的内容。这部分要写明经过哪几个步骤。可画出流程图，再配以相应的文字说明，这样既可以节省许多文字说明，又能使实验报告简明扼要，清楚明白。

实验结果分析  数字逻辑的设计与实验结果的显示是否吻合，如出现异常，如何修正并得到正确的结果。

实验方案的缺陷及改进意见  在实验过程中发现的问题，个人对问题的改进意见。

心得体会、问题讨论  对本次实验的体会、思考和建议。