四川大学计算机学院数字逻辑实验

实  验  报  告

学号：2020141460049  姓名：陈仲文  专业：计算机类  班级：行政四班   第 15 周

| 实验项目 | 设计多路选择器并进行验证 | 实验时间 | 2020.12.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 | 设计一个多路选择器 |  |  |
| 实验环境 | Vivado |  |  |
| 实验内容及步骤（含电路原理图/Verilog程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏） | 1.在Vivado中创建一个新工程并用英文命名，器件选择设定为xc7a35tcpg236-1，并通过点选Project Setting中的IP来添加通用IP核。 2.观察实验手册提供的接线图（图1），点击Create Block Design进行布线，添加逻辑门并设置输入输出端口，完成后的接线图见图2.这里需要特别注意的是，由于实验提供的通用IP核不包含原理图中的“四输入或门”，根据布尔代数式化简原理，在图中用三个互相连接的二输入或门代替。 图1 实验手册原理图 图2 实际接线图 3.在侧边栏的Source中选择设计图并点选Generate Output Products，再点击Generate生成输出文件后，选择Create HDL Wrapper创建HDL代码文件，保持原设定并等待创建完成。 4. 在导航栏的 RTL Analysis 里选择打开 Elaborated Design，进入设置界面，如图3所示。调整到I/O PLANNING，在屏幕下方对输入输出端口进行引脚关联，状态设置为LVCMOS33。关联结果见图4和表1.保存文件并用英文命名。 图3 Elaborated Design界面 图4 引脚关联图 端口; D0; D1; D2; D3; S0; S1; Y. PIN; V17; V16; W16; W17; W15; V15; U16. 状态; 开关1; 开关2; 开关3; 开关4; 开关5; 开关6; 二极管. 表1 端口-PIN对照表 5. 在导航栏的 Synthesis 里选择打开 Run synthesis，随后依次选择Run Implementation，Generate Bitstream和Open Hardware Manager完成综合验证、工程实现、生成编译文件、，打开硬件管理器等一系列操作。 6.连接板卡并打开电源，选择最近连接的设备，下载文件到电路板进行验证。验证结果见图5至图9. |
| （接上） 实验内容及步骤（含电路原理图/Verilog程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏） | 图5 图6 图7 图8 图9 |  |  |
| 实验结果分析 | 本实验的真值表如表2所示。与实验手册对比，发现完全吻合，实验成功。 输入S0; 输入S1; 输出Y. 0; 0; 与D0相同. 0; 1; 与D1相同. 1; 0; 与D2相同. 1; 1; 与D3相同. 表2 真值表 |
| 实验方案的缺陷及改进意见 | 1.实验手册中的电路图含有四输入或门，但在通用IP核中没有这样的逻辑门，故使用三个或门代替。即：(A+B+C+D)=(A+B)+(C+D). 2.在设置PIN时需要考虑连接端口的位置以及是否方便操作验证。 |  |  |
| 心得体会、问题讨论 | 1.在创建文件时忘记添加IP核，这一点需要注意。 2.试验结束拔出板卡的时候，应该先在电脑上选择删除板卡，再安全拔出，否则会报错。 |  |  |
| 指导老师评 议 | 成绩评定： 指导教师签名： |  |  |

实验报告说明

数字逻辑课程组

实验名称  列入实验指导书相应的实验题目。

实验目的  目的要明确，要抓住重点，可以从理论和实践两个方面考虑。可参考实验指导书的内容。在理论上，验证所学章节相关的真值表、逻辑表达式或逻辑图的实际应用，以使实验者获得深刻和系统的理解，在实践上，掌握使用软件平台及设计的技能技巧。一般需说明是验证型实验还是设计型实验，是创新型实验还是综合型实验。

实验环境  实验用的软硬件环境（配置）。

实验内容（含电路原理图/Verilog程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏）  这是实验报告极其重要的内容。这部分要写明经过哪几个步骤。可画出流程图，再配以相应的文字说明，这样既可以节省许多文字说明，又能使实验报告简明扼要，清楚明白。

实验结果分析  数字逻辑的设计与实验结果的显示是否吻合，如出现异常，如何修正并得到正确的结果。

实验方案的缺陷及改进意见  在实验过程中发现的问题，个人对问题的改进意见。

心得体会、问题讨论  对本次实验的体会、思考和建议。